|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

Отчёт

по курсовой работе

по дисциплине «Электроника и схемотехника»

Тема: «Схема частотного детектора с двумя расстроенными контурами»

Выполнил: Подобед К. С.,

студент группы ИУ8Ц-71

Проверил: Ковынёв Н.В.

г. Москва,

2023 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой    ИУ-8

(Индекс)

______________М.А.Басараб

(И.О.Фамилия)

« _____ » сентября 2023 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине 		Электроника и схемотехника

Студент группы ИУ8-71Ц

Подобед К.С.

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы Расчет частотного детектора с двумя расстроенными контурами.

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)

учебная

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) 			кафедра

График выполнения КР:     25% к  4  нед., 50% к  7  нед., 75% к  10  нед., 100% к  14  нед.

Техническое задание рассчитать элементы схемы частотного детектора с двумя расстроенными контурами со следующими параметрами: полоса частот частотного детектора Δfд=52кГц; частота настройки f0=6,2МГц; коэффициент нелинейных искажений Kf≤0,5%.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на      листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

1.Схема электрическая функциональная								 2.Схема электрическая принципиальная

Дата выдачи задания « 11 » сентября 2023 г.

Руководитель курсовой работы			_________________  	Н.В. Ковынёв

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Студент						_________________ 	            К.С. Подобед

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	6

1 Выбор структурной схемы частотного детектора	6

2 Выбор и расчёт элементов ЧД	7

3 Построение СДХ	19

4 Определение величин входных конденсаторов С1 и С2	21

5 Моделирование частотного детектора	23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	27

АННОТАЦИЯ

В данной работе подробно описана вся необходимая теоретическая составляющая расчета элементов схемы частотного детектора с двумя расстроенными контурами с построением статической детекторной характеристики в рамках программного графического пакета Advanced Grapher, и построение схемы в программе Multisim

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ЧД – частотный детектор

РК – расстроенный контур

АМ – амплитудная модуляция

ЧМ – частотная модуляция

ФМ – фазовая модуляция

АПЧ – автоматическая подстройка частоты

ФАПЧ – фазовая автоподстройка частоты

РПУ – радиоприёмное устройство

КНИ – коэффициент нелинейных искажений

ТЗ – техническое задание

ПЧ – промежуточная частота

СДХ – статическая детекторная характеристика

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика

НЧ – низкая частота

ВЧ – высокая частота

ВАХ – вольтамперная характеристика

ВВЕДЕНИЕ

ЧД является важным узлом различных устройств: детекторов сигналов с ЧМ, элементом АПЧ в приёмнике, элементом схем различных измерительных приборов. От правильности расчёта и точности настройки ЧД, в значительной степени, зависят качественные показатели РПУ и точность работы измерительных приборов.

ЧД представляет собой устройство, напряжение на выходе которого определяется отклонением мгновенной частоты входного сигнала от определённого среднего значения. При этом, ЧМ сигнал преобразуется в колебания с другим видом модуляции (например, АМ), которые, в дальнейшем, детектируются безынерционной нелинейной цепью [3].

ЧД подразделяются на следующие группы:

- детекторы с частотно – амплитудным преобразованием, в которых осуществляется преобразование ЧМ колебаний в колебания с АМ, с последующим амплитудным детектированием;

- детекторы с частотно – фазовым преобразованием, в которых осуществляется преобразование ЧМ колебаний в колебания с ФМ, с последующим фазовым детектированием;

- детекторы с частотно – импульсным преобразованием, в которых осуществляется преобразование ЧМ колебаний в последовательность импульсов, частота следования которых пропорциональна изменению частоты сигнала;

- детекторы на базе ФАПЧ.

В РПУ широкое распространение получили ЧД с двумя расстроенными контурами, выполненные по балансной схеме и имеющие линейные характеристики требуемой величины, проходящие через ноль.

Такие ЧД обладают минимальным КНИ, требуемой рабочей полосой частотной характеристики, достаточной крутизной статической детекторной характеристики.

Современные технологии полупроводниковых материалов и конструкторских разработок позволяют конструировать ЧД для РПУ и измерительной техники с высокими качественными показателями заданных характеристик.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Выбор структурной схемы частотного детектора

Исходя из ТЗ и выводов предыдущего раздела, для проектирования выбираем балансную схему ЧД с двумя расстроенными контурами, структурная схема которой изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема ЧД

На рисунке изображено:

- Uвх fпч 0 – напряжение сигнала ПЧ на выходе усилителя – ограничителя тракта ПЧ;

- активные усилительные элементы, предназначенные для компенсации потерь уровня напряжения частоты fпч 0 при работе ограничителя;

- контура f 1 и f 2 настроены на крайние частоты рабочей полосы ЧД;

- амплитудные детекторы Д1 и Д2 предназначены для детектирования преобразованного АМ сигнала;

- нагрузки детекторов для фильтрации сигнала fпч 0.

2 Выбор и расчёт элементов ЧД

Условная идеализированная СДХ ЧД изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Условная идеализированная СДХ ЧД

Здесь:

- АЧХ К1 и АЧХ К2 – АЧХ контуров, соответственно, f1 и f2 (см. рис.1);

- f 0 = fпч 0;

- f 1 и f 2 – частоты настройки контуров, соответственно, К1 и К2.

Как видим, линейный участок СДХ создаётся за счёт суммирования внутренних склонов АЧХ К1 и АЧХ К2, что, для минимизации КНИ, предъявляет высокие требования к их идентичности и симметрии относительно оси

f 0.

Для дальнейших расчётов необходимо определить рабочую полосу ЧД [2]:

∆f0 = 2∙ ∆fдВ#(1)

где В – коэффициент использования полосы;

∆fд – полоса частот ЧД, заданная в ТЗ.

По рис. 9-11 графика зависимости в ЧД с расстроенными контурами [2] и рисунку 1 найдём параметры Ϭр и В (рис.3) для kг = 0,5%:

Рисунок 3 – Определение параметров Ϭр и В

По рис.3, при для kг = 0,5% :

- обобщённая расстройка контуров К1 и К2:

σр= X0 ≈ 1,3 #2

- коэффициент использования полосы:

В = 0,3 #3

Отсюда:

∆f0= 2∙ ∆fдВ= 2 ∙ 520,3 = 346,67 кГц #4

Определим относительную полосу частот:

δf = ∆f0f0=346,676200≈ 0,056#5

Согласно [1], если δf = 0,059 ˃ 0,001, то проектируемый приёмник является относительно широкополосным устройством.

При этом, заданный коэффициент нелинейных искажений, Кf ≤ 0,5 %, может быть обеспечен балансной схемой ЧД с двумя расстроенными контурами при условии получения симметричной СДХ, что обеспечивается одинаковыми полосами пропускания контуров и равенством обобщённых расстроек контуров [1]:

X01 = 2∙ ∆f0 ∙Q1f01= X02 = 2∙∆f0 ∙Q2f02= X0 #6

где

- Q1 и Q2 – соответственно, добротности первого и второго контуров;

- f01 и f02 - соответственно, частоты настроек первого и второго контуров.

Каждый из контуров, настроен на частоты:

f01 = f0 - ∆f0 = 6200 – 346,67 = 5853,33 кГц.                        (7)

f02 = f0 + ∆f0 = 6200 + 346,67= 6546,67 кГц.                      (8)

Учитывая (6) – (8) и, что f01 ˃ f02, для обеспечения равенства полос пропускания контуров и обобщённых расстроек контуров, необходимо, чтобы были соблюдены неравенства:

Q1 < Q2 и ρ1 > ρ2,                                        (9)

где ρ1 и ρ2 – соответствующие характеристические сопротивления контуров, при этом:

ρ1 = L1C1 > ρ2 = L2C2#10

На величину нелинейных искажений влияют чётные (особенно 2-я) гармоники модулирующей частоты. Наличие и величину чётных гармоник можно минимизировать обеспечением идентичности контуров и точностью настройки ЧД [3].

В связи с тем, что в ТЗ не задана верхняя модулирующая частота, принимаем:

Fв ≈ 10 кГц.                                          (11)

По рекомендациям [1] – [3], наиболее приемлемой схемой ЧД с двумя расстроенными контурами, соответствующей требованиям ТЗ, будет функциональная схема, изображённая на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема электрическая функциональная ЧД с двумя РК.

В качестве активного элемента выбираем ВЧ транзистор по следующим основным параметрам:

- граничная частота усиления:

fгр ≥ 10 ∙ f0 = 10 ∙ 6,2 = 62 МГц;                               (11)

- напряжение питания:

Uпит ≥ 20 ∙ Uвых пч,                                          (12)

где напряжение на выходе тракта ПЧ (или на входе детектора ЧМ [5]):

Uвых пч = Uвх.дет. ЧМ ≈ 0,5 В.                                    (13)

Тогда:

Uпит ≥ 20 ∙ Uвх.дет. ЧМ = 20 ∙ 0,5 = 10 В.                       (14)

В качестве активного элемента выбираем ВЧ транзистор структуры n-p-n типа КТ315А с основными параметрами:

- модуль коэффициента передачи на высокой частоте f = 100 МГц,       |h21э|  ≈ 2,7;

- статический коэффициент передачи тока, h21э ≈ (30 – 120);

- ёмкость коллекторного перехода, Ск = 7 пФ;

- постоянная времени цепи обратной связи, τк = 70 пс;

- максимальный ток коллектора (эмиттера), Iк ≈ Iэ = 100 мА;

- постоянные напряжения, Uкб макс  = Uкэ макс = 25 В;

- граничная частота, fгр  = 100 МГц.

Схема электрическая принципиальная ЧД с двумя расстроенными контурами изображена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Схема электрическая принципиальная ЧД

На схеме изображено:

- транзисторы VT1 и VT2 – усилительные элементы балансного ЧД;

- L1C5 и L2C6 – соответственно, контура К1 и К2 ЧД;

- VD1 и VD2 – детекторные диоды АМ детекторов;

- R6C9 и R7C10 – резисторы и конденсаторы комплексных нагрузок;

- C1 C2 C7 C8 – разделительные конденсаторы;

- C3 C4 – шунтирующие конденсаторы;

- резисторы R1 – R4 – элементы создания напряжения смещения на базахактивных элементов;

- R5 – резистор температурной компенсации усилительных элементов балансного ЧД.

По выходным характеристикам транзистора КТ315А найдём его параметры в режиме «без сигнала», что отображено на рисунке 6.

Рисунок 6 – Определение параметров транзистора КТ315А в режиме «без сигнала» по выходным характеристикам

По входным характеристикам транзистора КТ315А найдём его параметры в режиме «без сигнала», что отображено на рисунке 7.

Рисунок 7 – Нахождение параметров транзистора КТ315А в режиме «без сигнала» по входным характеристикам

Согласно рис. 6, 7, параметры транзистора КТ315А в режиме «без сигнала»:

- постоянная составляющая тока коллектора (эмиттера):

Iк0 ≈ Iэ0 = 25 мА;                                       (15)

- напряжение рабочей точки:

Uк0 = 10 В;                                           (16)

- постоянная составляющая тока смещения базы:

Iб0 = 260 мкА.                                        (17)

Напряжение на эмиттере:

Uэ0 = Еп – Uк0 = 20 – 10 = 10 В.                          (18)

Величина резистора R5:

R5 =  Uэ02 ∙ Iк0=100,05= 200 Ом. #19

По стандартному ряду резисторов выбираем:

R5 = 200 Ом.                                          (20)

Мощность, рассеиваемая резистором R5:

РR5 = (2 ∙ Iк0)2  ∙ R5 = 5 ∙ 10-2 ∙ 200 ≈ 0,5  Вт.                (21)

Принимаем, величина тока делителя базового смещения транзисторов:

Iбс 0 = 10 ∙ Iб0 = 10 ∙ 0,00026 = 0,0026 А.                    (22)

Напряжение смещения кремниевого транзистора:

U1бэ ≈ 0,7 В.                                          (23)

Величина резисторов R2 и R4 :

R2 = R4 =Uэ0 + Uбэ1Iбс0=10+0,70,0026≈ 4116 Ом&.#24

По стандартному ряду резисторов выбираем:

R2  = R4 = 4,3 кОм.                                     (25)

Мощность, рассеиваемая резисторами R2  и R4:

РR2 = РR4 = I2бс 0  ∙ R2 = 262 ∙ 10-8  ∙ 4300 ≈ 0,03  Вт.                (26)

Величина резисторов  R1 и R3:

R1= R3=Еп  – Uэ0  – Uбэ1Iбс0 =20  – 10  – 0,70,0026 ≈ 3577 Ом&. #27

По стандартному ряду резисторов выбираем:

R1  = R3  = 3,6 кОм.                                     (28)

Мощность, рассеиваемая резисторами R1  и R3:

РR1 = РR3 = I2 бс 0  ∙ R1 = 262 ∙ 10-8  ∙ 3600 ≈ 0,025  Вт.                (29)

Находим вспомогательные параметры:

rЭ = 25,6/ Iэ0 = 0,026/25 ≈ 1 Ом.                           (30)

rБ = τк /Ск = 70 ∙ 10-12/7 ∙ 10-12 ≈ 10 Ом.                      (31)

h11Б = rЭ + rБ /h21Э = 1 + 10 /30  ≈ 1,33 Ом.                     (32)

γГР  = f 0 /fгр  = 6,2/100  ≈ 6,2 ∙ 10-2.                        (33)

fS = f ГР ∙ h11Б /rБ = 108 ∙ 1,33 /10  ≈ 13,3 ∙ 106  Гц.               (34)

γS = f 0 /fS = 6,2/13,3 ≈ 0,467.                             (35)

Проводимость обратной передачи:

Y21=h21эh21э+1h11Б1+γs2=3030+1∙1,33∙1+0,4672≈0,66 сим#36

Проводимость прямой передачи:

|Y12| = 2π ∙ f0 ∙ Ск = 6,28 ∙ 6,2 ∙ 106 ∙ 7 ∙ 10-12 ≈ 0,00027сим.      (37)

Коэффициент устойчивого усиления каскада:

КУСТ. =  0,45Y21/Y12) =  0,45(0,66/0,00027) ≈22             (38)

Выходная проводимость транзистора КТ315А:

g22э=2π∙f0∙τк∙γs h11Б∙1+γs2= 6,28∙6,2∙106∙70∙10-12∙0,4671,33∙1 + 0,4672≈0,00079 сим #39

Выходное сопротивление транзистора КТ315А:

Rвых  = 1/g 22Э  = 1/0,00079  ≈ 1273  Ом.                   (40)

Выходная ёмкость транзистора КТ315А:

C22 =Ск + τкh11Б∙1+ γs2=7∙10-12+70∙10-121,33∙1 + 0,4672≈ 47,5∙10-12Ф=47,5 пФ#41

Минимально допустимое, с точки зрения стабильности формы АЧХ, отношение эквивалентной ёмкости контура каскада к ёмкости, вносимой в контур транзистором [3]:

а ≥ b ∙ f0 /(μ ∙ ∆f0),                                       (42)

где b = ∆С11/С11 ≈ ∆С22/С22 ≈ 0,2 – относительное изменение входной и выходной ёмкостей транзистора;

μ ≈ 1,25 – для УПЧ с одиночными контурами.

Отсюда:

а ≥ b ∙ f0 /(μ ∙ ∆f0) = 0,2 ∙ 6,2/(1,25 ∙ 0,347) ≈ 2,86.                (43)

Необходимые эквивалентные добротности контуров К1 и К2:

Q1э = Х0 ∙ f01/(2 ∙ ∆f0) = 1,3 ∙ 5853,33/(2 ∙ 347) ≈ 11.              (44)

Q2э = Х0 ∙ f02/(2 ∙ ∆f0) = 1,3 ∙ 6546,67/(2 ∙ 347) ≈ 12.              (45)

Принимаем, ориентировочно, ёмкости контуров [2]:

Ск1 ≈ Ск2 ≈ Ск ≈ 100 пФ.                                     (46)

Индуктивности контуров:

L1 = 1/(4π2 ∙ f012 ∙ Ск) = 1/(4 ∙ 3,142 ∙ 585,3332 ∙ 108 ∙ 10-10) ≈

≈ 7,41∙ 10-6  Гн = 7,41 мкГн.                                (47)

L2 = 1/(4π2 ∙ f022 ∙ Ск) = 1/(4 ∙ 3,142 ∙ 654,6672 ∙ 108 ∙ 10-10) ≈

≈ 5,92 ∙ 10-6  Гн = 5,92 мкГн.                                (48)

По рекомендации [5] принимаем, ориентировочно, конструктивные добротности контуров:

Q10 = Q20 ≈ 100.                                        (49)

Затухания контуров:

d10 = d20 = d0 =1/ Q10 = 1/100 = 0,01.                           (50)

d1э = 1/ Q1э = 1/11 ≈ 0,091.                             (51)

d2э = 1/ Q2э = 1/12 ≈ 0,083.                             (52)

Входное сопротивление диодного детектора VD1 [2]:

Rвх. д1 ≈ 2π ∙ f0 ∙ L1/(d1э - d0) =

= 6,28 ∙ 6,2 ∙ 106 ∙ 7,41∙ 10-6/(0,091 - 0,01) ≈ 3776 Ом.          (53)

Входное сопротивление диодного детектора VD2:

Rвх. д2 ≈ 2π ∙ f0 ∙ L2/(d2э - d0) =

= 6,28 ∙ 6,2 ∙ 106 ∙ 5,92 ∙ 10-6/(0,083 - 0,01) ≈ 3347 Ом.          (54)

Выбираем тип детекторного диода – Д311А с основными параметрами:

- постоянное прямое напряжение, Uпр макс = 0,4 В;

- средний выпрямленный ток, Iпр ср = 10 мА при Uпр ≈ 0,4 В;

- постоянный обратный ток, iобр = 10-4 А при Uобр = 30 В;

- максимальное постоянное обратное напряжение, Uобр макс = 30 В;

- максимальная рабочая частота, fд max = 40 МГц;

- ёмкость диода при Uобр = 5 В, Сд ≤ 3 пФ;

Дифференциальное прямое сопротивление диода:

Ri пр.= Uпр / Iпр ср = 0,4/0,01 = 40 Ом.                            (55)

Обратное сопротивление диода:

Ri обр = Uобр макс /iобр = 30/10-4 = 3 ∙ 105 Ом.                      (56)

Активная нагрузка детектора VD1 [2]:

R6 = 2∙RiобрRiобрRвх. д1 – 3=2∙3∙1053∙1053776– 3≈ 7848 Ом.#57

По шкале номинальных значений резисторов выбираем:

R6 = 8,2 кОм.                                       (58)

Мощность резистора R6:

РR6 = I2пр ср  ∙ R6 = 10-4  ∙ 8200  ≈ 0,82  Вт.                (59)

Нагрузка детектора VD2:

R7 = 2∙RiобрRiобрRвх. д2 – 3=2∙3∙1053∙1053347– 3≈ 6926 Ом&.#60

По шкале номинальных значений резисторов выбираем:

R7 = 6,8 кОм.                                      (61)

Мощность резистора R7:

РR7 = I2пр ср  ∙ R7 = 10-4  ∙ 6800  ≈ 0,68  Вт.                (62)

Коэффициент включения транзистора VT1 в первый контур К1:

p1= d1э-d02π∙f0∙L1∙g22э= 0,091-0,012π∙6,2∙106∙7,41∙10-6∙0,00079≈0,36#63

Коэффициент включения транзистора VT2 во второй контур L2:

p2 = d2э-d02π∙f0∙L2∙g22э= 0,083-0,012π∙6,2∙106∙5,92∙10-6∙0,00079≈0,40#64

Ёмкости нагрузок детекторов:

C9=1 –mмакс2π∙Fв∙R6∙mмакс=1 –0,52π∙10000∙8200∙0,5 ≈ 2,74∙10-9Ф= 2740 пФ #65

где mмакс ≈ 0,5 [2].

По шкале номинальных значений конденсаторов выбираем величину конденсатора С9:

С9 = 2700 пФ.                                            (66)

C10=1 –mмакс2π∙Fв∙R7∙mмакс=1 –0,52π∙10000∙6800∙0,5 ≈ ≈3,31∙10-9Ф= 3310пФ #67

По шкале номинальных значений конденсаторов выбираем величину конденсатора С10:

С10 = 3200 пФ.                                            (68)

Определим величину конденсатора С7.

ХС7 ≤ R6/20 = 8200/20 = 410 Ом.                               (69)

С7 = 1/(2π ∙ f0 ∙ ХС7) = 1/(6,28 ∙ 6,2 ∙ 106 ∙ 410) ≈ 62,4 ∙ 10-12  Ф = 62пФ.    (70)

Определим величину конденсатора С8.

ХС8 ≤ R7/20 = 6800/20 = 340 Ом.                               (71)

С8 = 1/(2π ∙ f0 ∙ ХС8) = 1/(6,28∙6,2∙106 ∙340) ≈ 75,6 ∙ 10-12  Ф ≈ 76 пФ.    (72)

Принимаем: С7 =68пФ; С8 = 75 пФ.

Коэффициент передачи ЧД с расстроенными контурами при р1 = 0,36;

р2 = 0,40; рср ≈ 0,38:

Кчд = рср ∙ 2 ∙ КУСТ ∙ Kд ∙ φ(Ϭр , Ϭ)/(2π ∙ ∆f02 ∙ С22).                  (73)

Где φ(Ϭр , Ϭ) - функция обобщённой расстройки:

φ(Ϭр , Ϭ) ≈ 2 ∙ Ϭр ∙ Ϭ/[√(1 + Ϭр)]3;                          (74)

Kд  - коэффициент передачи амплитудного диодного детектора при

R7 = Rн = 6800 Ом:

Kд = cosӨ.                                            (75)

Ө ≈ [3 ∙ π/(S ∙ Rн)]1/3.                                (76)

Для вычисления крутизны характеристики диода используем ВАХ диода Д311А, представленных на рисунке 8.

Рисунок 8 - Определение крутизны характеристики диода Д311А

Здесь:

- крутизна ВАХ на условно линейном участке:

Sд = ∆Iпр/∆Uпр = 0,01/0,035 ≈ 0,29 А/В.                          (77)

Тогда величина Ө для контуров К1 и К2:

Ө1 ≈ [3 ∙ π/(S ∙ R6)]1/3 = [3 ∙ 3,14/( 0,29 ∙ 8200)]1/3 ≈ 0,158 рад ≈ 90.        (78)

Ө2 ≈ [3 ∙ π/(S ∙ R7)]1/3 = [3 ∙ 3,14/( 0,29 ∙ 6800)]1/3 ≈ 0,19 рад ≈ 100.        (79)

Тогда:

Kд = cosӨ = cos100 ≈ 0,986.                                   (80)

При Ϭр = 1,3 и Ϭ = ∆fд /∆f0 = 52/347 = 0,15 найдём соотношение:

(Ϭ/Ϭр)2 = (0,15/1,3)2 ≈ 0,013 << 1.                                         (81)

Согласно [2], если (Ϭ/Ϭр)2 << 1, тогда применима формула:

φσр , σ≈ 2∙σр(σ∙1 + σр)3= 2∙1,3(0,15∙1 + 1,3)3≈ 220 #82

Отсюда:

Кчд =р∙Куст∙Kд∙φσр , σ2π∙∆f02∙С22=0,38∙22∙0,986∙2206,28∙3472∙106∙47,5∙10-12  ≈ 50,4#83

3 Построение СДХ

Согласно [10], напряжение на выходе ЧД:

Uвых=Kчд∙Uc∙11+ξ – ξ02-11+ξ+ ξ02#84

где

- UC  ≈ 0,5 В –напряжение на выходе тракта ПЧ (или на входе детектора ЧМ) (таблица 2.9, [5]);

- уравнение СДХ [10]:

Y=11+ξ – ξ02-11+ξ+ ξ02 #85

- оптимальная величина ξ0, при которой достигается наименьшая степень нелинейных искажений в диапазоне от f01 = 5,853 МГц до f02 = 6,546 МГц:

ξ0 опт ≈ 1,23;                                           (86)

- при равенстве резонансных сопротивлений контуров и при одинаковых коэффициентах передачи амплитудных детекторов:

ξ0 опт = (f1/f0 – f0/f1) ∙ Q1э = (f2/f0 – f0/f2) ∙ Q2э .                  (87)

- отсюда, оптимальные величины эквивалентных добротностей катушек контуров:

Q1э опт  = ξ0 опт /|(f1/f0 – f0/f1)| = 1,23/|(5853/6200 – 6200/5853)| ≈ 10,7;      (88)

Q2э опт  = ξ0 опт /|(f2/f0 – f0/f2)| = 1,23/|(6546/6200 – 6200/6546)| ≈ 11,3;      (89)

Средняя эквивалентная добротность катушек контуров:

Qср э опт  = Q1э опт ∙Q2э опт =10,7 ∙11,3  ≈ 11;             (90)

- величина текущей расстройки ξ в диапазоне от f01 = 5,853 МГц до

f02 = 6,546 МГц:

ξ = (f/f0 – f0/f) ∙ 11 = (1,77∙ f – 68,2/f);                       (91)

- где f – текущая частота в диапазоне от f01 = 5,853 МГц до f02 = 6,546 МГц.

Тогда:

Uвых=Kчд∙Uc∙11+ξ – ξ02-11+ξ+ ξ02==50,4∙0,5∙11+ξ – ξ02-11+ξ+ ξ02==25,2∙11+ξ – ξ02-11+ξ+ ξ02##92

Статическая детекторная характеристика - зависимость постоянной составляющей выходного напряжения от изменения амплитуды Uвх немодулированного сигнала uвх(t)Uвхcos(ωt). Уровень нелинейных искажений, имеющих место при детектировании, определяется видом детекторной характеристики. По детекторной характеристике можно определить диапазон изменения амплитуды u(t) модулированного сигнала , при котором нелинейные искажения модулирующего сообщения не будут превышать определенного предела.

СДХ изображена на рисунке 9.

Рисунок 9 – Статическая детекторная характеристика

На рисунке видим:

- f1 = 5,853 МГц; вычислим отклонение от расчётной величины:

∆f1 = (f1р - f1)/f1р = (5,853 - 5,8)/5,853 ≈ 0,053(0,9%);                  (94)

- f2 = 6,546 МГц; вычислим отклонение от расчётной величины:

∆f2 = (f2р – f2)/f2р = |(6,546 - 6,6)|/6,546 ≈ 0,054(0,83%);                  (95)

- f0 = 6,20 МГц; вычислим отклонение от расчётной величины:

∆f0 = (f0р – f0)/f0р = |(8,2 - 6,2)|/ 6,2 ≈ 0,00 (0%);                  (96)

Отклонения в результатах (94) – (96) являются следствием неточностей в расчётах (93) и в графических построениях.

Расчёт КНИ произведём графически по рисунку 9.

КГ расч. ≈ (f2  – f0) – (f0  – f1) = (6,546–6,20)–(6,20–5,853) = -0,001(≈0,1%).     (97)

Что удовлетворяет заданному в ТЗ КГ  ≤ 0,5%.

4 Определение величин входных конденсаторов С1 и С2.

Входная проводимость транзистора КТ315А:

g11Э=1+ h21Э∙γГР∙γsh21Э∙h11Б∙1+γs2=1+ 30∙6,2∙10-2∙0,46730∙1,33∙1+ 0,4672≈ 0,038сим&.#99

Входное сопротивление транзистора КТ315А:

rвх 315  = 1/ g11Э = 1/0,038≈ 26  Ом.                        (100)

Входное сопротивление каждого каскада на VT1 и VT2:

R12=R1∙R2R1+R2=3600∙43003600+4300≈1959,5 Ом.#101

Rвх12=R12∙rвх315R12+rвх315=1959,5∙261959,5+26≈26 Ом.#102

Величина реактивного сопротивления каждого конденсатора С1 и С2:

ХС1 , С2 ≈ Rвх12 /10 = 22 /10 ≈ 2,6 Ом.                          (103)

Величина ёмкости каждого конденсатора С1 и С2:

С1 = С2 ≥ 1/(2π ∙ f0 ∙  ХС1 , С2) = 1/(6,28 ∙ 6,2 ∙ 106 ∙ 2,6) ≈ 98∙ 10-10 Ф.  (104)

По шкале номинальных значений конденсаторов выбираем величину ёмкости конденсаторов С1 и С2:

С1 = С2 = 10000 пФ.                                    (105)

Величина реактивного сопротивления конденсатора С3:

ХС3 ≈ R5 /10 = 390 /10 ≈ 39 Ом.                          (106)

Величина ёмкости конденсатора С3:

С3 =12π∙f0∙ХС3=16,28∙6,2∙106∙39≈658∙10-12  Ф.#107

По шкале номинальных значений конденсаторов выбираем величину ёмкости конденсатора С3:

С3 = 680 пФ.                                         (108)

5 Моделирование частотного детектора

Моделирование ЧД произведём среде симулятора NI Multisim 12.0

Схема моделирования ЧД представлена на рисунке 10.

Рисунок 10 – Схема моделирования ЧД

Определим опорное соотношение вычисленных в (7) и (8) частот:

Yf102 = f0 / f2 – f1 / f0 =  6,2 /6,6 –5,8/6,2 ≈ 0,0039 (≈ 0,39 %).             (109)

При моделировании определим соотношение соответствующих напряжений, что представлено на рисунках 11 – 13.

Рисунок 11 – Моделирование на частоте 5,8 МГц

Из рис. 11:

U1 = 159,14 мВ.                                        (110)

Рисунок 12 – Моделирование на частоте 6,2 МГц

Из рис. 12:

U0  = 138,24 мВ.                                        (111)

Рисунок 13 – Моделирование на частоте 6,6 МГц

Из рис. 12:

U2 = 120,08 мВ.                                        (112)

Соотношение напряжений:

YU102 = U0U1–U2U0= 138,24159,14–120,08138,24≈ 0,002 ≈ 0,2 %. #113

Разность между соотношением напряжений и опорным соотношением является реальной величиной КНИ проектируемого ЧД:

∆Y = КГ реал. = YU102  – Yf102  = 0,0039 – 0,002 = 0,0019 (≈ 0,19 %).     (114)

Невыполнение требования ТЗ:

КГ реал. = 0,94 % > КГ  = 0,5 %                              (115)

является следствием погрешностей номиналов импортных транзисторов, диодов, резисторов и конденсаторов, использованных при составлении схемы моделирования ЧД (рис. 10).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы был произведён расчёт частотного детектора с двумя расстроенными контурами.

Были получены следующие технические параметры:

- электрические параметры балансного частотного детектора с двумя расстроенными контурами и с активными элементами на транзисторах;

- активные элементы - n – p – n транзисторы КТ315А (при моделировании применены аналоги ВС547А);

- полоса частот частотного детектора ∆fд = 52 кГц;

- центральная частота настройки детектора, f0 = 6,2 МГц;

- полученный коэффициент нелинейных искажений, Кf ≈ 0,94 %;

- рассчитанная полоса пропускания проектируемого ЧД, ∆f0  = 347кГц;

- рассчитаны параметры колебательных контуров детектора, К1 и К2;

- выбран тип детекторных диодов – Д311А (при моделировании применены аналоги 1N4149);

- рассчитаны нагрузки и нагрузочные ёмкости детекторов;

- рассчитан коэффициент передачи ЧД, Кчд ≈ 50,4;

- получена статическая детекторная характеристика ЧД.

А также составлены схемы: электрическая функциональная и электрическая принципиальная ЧД.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- М.К. Белкин и др. «Справочник по учебному проектированию приёмно – усилительных устройств». Киев. «Вища школа». 1982.

- В.Д. Горшелев. «Основы проектирования радиоприёмников». М. «Энергия». 1977.

- К.Е. Румянцев. «Радиоприёмные устройства». М. «Академия».2006.

- К.Е. Румянцев. «Приём и обработка сигналов». М. «Академия».2006.

- В.П. Пушкарёв. «Устройства приёма и обработки сигналов». Учебно-методическое пособие для курсового проектирования. Томск. 2007.

- К.М. Брежнева и др. «Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник». М. «Радио и связь».1981.

- «Диоды, тиристоры и оптоэлектронные приборы». Справочник. Под ред. Н.Н.Горюнова. М. «Энергоатомиздат». 1983.

- Н.Н. Буга и др. «Радиоприёмные устройства». М. «Радио и связь».1986.

- А.К. Хрулёв, В.П. Черепанов. «Диоды». Справочник.Т2.М.1999.

- Ю.В. Ветров и др.«Устройства приёма и обработки сигналов». Красноярск. 2004.